2023年国赛

2023 年全国职业院校技能大赛

网络建设与运维赛项

赛题

2023 年 7 月 26 日

赛题说明

一、竞赛项目简介

“网络建设与运维”竞赛共分为模块一：网络理论测试；模块二：

网络建设与调试；模块三：服务搭建与运维等三个模块。竞赛安排和 分值权重见表 1。

表 1 竞赛时间安排与分值权重

| 模块 |  | 比赛时长 | 分值 | 答题方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块一 | 网络理论测试 | 0.5 小时 | 10% | 在线测试 |
| 模块二 | 网络建设与调试 | 6.5 小时 | 40% | 设备实操 |
| 模块三 | 服务搭建与运维 |  | 50% | 设备实操 |
| 合计 |  | 7 小时 | 100% |  |

二、竞赛注意事项

- 禁止携带和使用移动存储设备、计算器、通信工具及参考资料。

- 请根据大赛所提供的比赛环境，检查所列的硬件设备、软件及文

档清单、材料清单是否齐全，计算机设备是否能正常使用。 3. 请参赛选手仔细阅读赛卷，按照要求完成各项操作。

4. 操作过程中需要及时按照答题要求保存相关结果 。比赛结束后，

所有设备保持运行状态，评判以最后的硬件连接和提交文档为最终结 果。

5. 竞赛完成后，竞赛设备、软件和赛题请保留在座位上，禁止将

竞赛所用的所有物品（包括试卷等）带离赛场。

6. 禁止在纸质资料、比赛设备和电脑桌上作任何与竞赛无关的标记，

禁止在提交资料上填写与竞赛无关的标记，如违反规定，可视为 0 分。 7. 与比赛相关的软件和文档存放在<U 盘>/soft 文件夹中。

8. 请在贴有“pc1-赛位号”U 盘（赛位号从 001-101 变化）根目录新

建“xxx”文件夹作为“选手目录”（xxx 为赛位号。举例：1号赛位，

文件夹名称为“001”），按照U 盘中“答案提交指南.txt”要求生成 答案文档，将答案文档复制到选手目录。

9. server1 管理 web 网址 http://192.168.100.100/dashboard，管

理员为 admin，密码为 admin。server1 底层操作系统 root 用户密码

为 Key-1122 。Windows 虚拟机中 Administrator 用户密码为 Key-1122，

题目中所有未指定的密码均用该密码。虚拟主机的 IP 地址必须手动 设置为该虚拟机自动获取的 IP 地址。

10.server2 管理 web 网址 http://192.168.2.10，管理员为 Admin， 密码为 Admin@123。

11.使用完全合格域名访问网络资源。

模块二：网络建设与调试

（共计 40 分）

任务背景描述:

某集团公司原在城市 A 建立了总公司，后在城市 B 建立了分公司，

又在城市 C 设立了办事处。集团设有产品、营销、法务、财务、人力

5 个部门，统一进行 IP 及业务资源的规划和分配，全网采用 OSPF、 RIP、ISIS、BGP 路由协议进行互联互通。

随着企业数字化转型工作进一步推进，为持续优化运营创新，充

分激活数据要素潜能，为社会创造更多价值，集团决定在总公司建立

两个数据中心，在某省建立异地灾备数据中心，以达到快速、可靠交

换数据，增强业务部署弹性的目的，完成向两地三中心整体战略架构 演进，更好的服务于公司客户。

集团、分公司及办事处的网络结构详见拓扑图。编号为 SW1 的设

备作为总公司 1#DC 核心交换机，编号为 SW2 的设备作为总公司 2#DC

核心交换机；编号为 SW3 的设备作为某省灾备 DC 核心交换机；编号

FW1 的设备作为总公司互联网出口防火墙；编号为 FW2 的设备作为办

事处防火墙；编号为 RT1 的设备作为总公司核心路由器；编号为 RT2

的设备作为分公司路由器；编号为 AC1 的设备作为分公司的有线无线

智能一体化控制器，通过与 AP1 配合实现所属区域无线覆盖。

注意：在此典型互联网应用网络架构中，作为 IT 网络运维人员，

请根据拓扑构建完整的系统环境，使整体网络架构具有良好的稳定性、

安全性、可扩展性。请完成所有配置后，需从客户端进行测试，确保 能正常访问到相应应用。

网络拓扑图及 IP 地址表：

1.网络拓扑图

2. 网络设备 IP 地址分配表

| 设备名称 | 设备接口 |  | IP 地址 |
| --- | --- | --- | --- |
| SW1 | Loopback1 ospfv2 ospfv3 bgp |  | 10.4.1.1/32 2001:10:4:1::1/128 |
|  | Loopback2 |  | 10.4.1.2/32 2001:10:4:1::2/128 |
|  | Vlan11 |  | 10.4.11.1/24 2001:10:4:11::1/64 |
|  | Vlan12 |  | 10.4.12.1/24 2001:10:4:12::1/64 |
|  | Vlan13 |  | 10.4.13.1/24 2001:10:4:13::1/64 |
|  | Vlan14 |  | 10.4.14.1/24 2001:10:4:14::1/64 |
|  | Vlan15 |  | 10.4.15.1/24 2001:10:4:15::1/64 |
|  | Vlan1019 |  | 10.4.255.14/30 |
|  | Vlan1020 |  | 10.4.255.5/30 |
|  | Vlan1023 |  | 10.4.255.1/30 |
|  | Vlan1024 vpn |  | 10.4.255.1/30 |
| SW2 | Loopback1 ospfv2 ospfv3 bgp |  | 10.4.2.1/32 2001:10:4:2::1/128 |
|  | Loopback2 |  | 10.4.2.2/32 2001:10:4:2::2/128 |
|  | Vlan21 |  | 10.4.21.1/24 2001:10:4:21::1/64 |
|  | Vlan22 |  | 10.4.22.1/24 2001:10:4:22::1/64 |
|  | Vlan23 |  | 10.4.23.1/24 2001:10:4:23::1/64 |
|  | Vlan24 |  | 10.4.24.1/24 2001:10:4:24::1/64 |
|  | Vlan25 |  | 10.4.25.1/24 2001:10:4:25::1/64 |
|  | Vlan1019 |  | 10.4.255.22/30 |
|  | Vlan1020 |  | 10.4.255.9/30 |
|  | Vlan1023 |  | 10.4.255.2/30 |
|  | Vlan1024 vpn |  | 10.4.255.2/30 |
| 设备名称 | 设备接口 | IP 地址 |  |
| SW3 | Loopback1 ospfv2 ospfv3 bgp | 10.4.3.1/32 2001:10:4:3::1/128 |  |
|  | Vlan31 | 10.4.31.1/24 2001:10:4:31::1/64 |  |
|  | Vlan32 | 10.4.32.1/24 2001:10:4:32::1/64 |  |
|  | Vlan33 | 10.4.33.1/24 2001:10:4:33::1/64 |  |
|  | Vlan34 | 10.4.34.1/24 2001:10:4:34::1/64 |  |
|  | Vlan1019 | 10.4.255.6/30 |  |
|  | Vlan1020 | 10.4.255.10/30 |  |
| SW3 模拟 办事处 | Loopback2 | 10.4.3.2/32 2001:10:4:3::2/128 |  |
|  | Vlan110 | 10.4.110.1/24 2001:10:4:110::1/64 |  |
|  | Vlan120 | 10.4.120.1/24 2001:10:4:120::1/64 |  |
|  | Vlan1015 | 10.4.255.30/30 |  |
| SW3 模拟 Internet | Vlan1017 | 200.200.200.1/30 |  |
|  | Vlan1018 | 200.200.200.5/30 |  |
| AC1 | Loopback1 ospfv2 ospfv3 | 10.4.4.1/32 2001:10:4:4::1/128 |  |
|  | Loopback2 rip ripng | 10.4.4.2/32 2001:10:4:4::2/128 |  |
|  | Loopback3 | 10.4.4.3/32 2001:10:4:4::3/128 |  |
|  | Vlan1001 | 10.4.255.46/30 |  |
|  | Vlan130 无线管理 | 10.4.130.1/24 2001:10:4:130::1/64 |  |
|  | Vlan140 无线 2.4G 产品 | 10.4.140.1/24 2001:10:4:140::1/64 |  |
|  | Vlan150 无线 5G 营销 | 10.4.150.1/24 2001:10:4:150::1/64 |  |
| RT1 | Loopback1 ospfv2 ospfv3 bgp mpls | 10.4.5.1/32 2001:10:4:5::1/128 |  |
|  | Loopback2 rip ripng | 10.4.5.2/32 2001:10:4:5::2/128 |  |
| 设备名称 | 设备接口 |  | IP 地址 |
|  | Loopback3 isis |  | 10.4.5.3/32 2001:10:4:5::3/128 |
|  | Loopback4 集团与办事处互联 |  | 10.4.5.4/32 2001:10:4:5::4/128 |
|  | Loopback5 vpn 财务 |  | 10.4.5.5/32 2001:10:4:5::5/128 |
|  | G0/0 |  | 10.4.255.33/3 0 |
|  | G0/1 |  | 10.4.255.18/30 |
|  | G0/2 |  | 10.4.255.21/30 |
|  | G0/3 |  | 10.4.255.25/30 |
|  | S1/0 |  | 10.4.255.37/30 |
|  | S1/1 |  | 10.4.255.41/30 |
| RT2 | Loopback1 ospfv2 ospfv3 bgp mpls |  | 10.4.6.1/32 2001:10:4:6::1/128 |
|  | Loopback2 rip ripng |  | 10.4.6.2/32 2001:10:4:6::2/128 |
|  | Loopback3 isis |  | 10.4.6.3/32 2001:10:4:6::3/128 |
|  | Loopback4 ipsecvpn |  | 10.4.6.4/32 2001:10:4:6::4/128 |
|  | Tunnel4 ipsecvpn |  | 10.4.255.50/30 |
|  | Loopback5 vpn 财务 |  | 10.4.6.5/32 2001:10:4:6::5/128 |
|  | G0/0 |  | 10.4.255.34/30 |
|  | G0/1 |  | 10.4.255.45/30 |
|  | G0/2 |  | 200.200.200.6/30 |
|  | S1/0 |  | 10.4.255.42/30 |
|  | S1/1 |  | 10.4.255.38/30 |
| FW1 | Loopback1 ospfv2 ospfv3 trust |  | 10.4.7.1/32 2001:10:4:7::1/128 |
|  | Loopback2 rip ripng trust |  | 10.4.7.2/32 2001:10:4:7::2/128 |
|  | Loopback3 isis trust |  | 10.4.7.3/32 2001:10:4:7::3/128 |
|  | Loopback4 ipsecvpn trust |  | 10.4.7.4/32 2001:10:4:7::4/128 |
|  | Tunnel4 ipsecvpn VPNHUB |  | 10.4.255.49/30 |
|  | E0/1 trust |  | 10.4.255.13/30 |
|  | E0/2 trust |  | 10.4.255.17/30 |
|  | E0/3 untrust |  | 200.200.200.2/30 |
| FW2 | Loopback1 ospfv2 ospfv3 trust |  | 10.4.8.1/32 2001:10:4:8::1/128 |
|  | E0/1 dmz |  | 10.4.255.26/30 |
|  | E0/2 trust |  | 10.4.255.29/30 |

(一)工程统筹（本题共 10 分）

1.职业素养

整理赛位，工具、设备归位，保持赛后整洁有序。 无因选手原因导致设备损坏。

恢复调试现场，保证网络和系统安全运行。 2.网络布线

机架立面示意图

左侧面板编号 101；右侧面板编号 102。

面对信息底盒方向左侧为 1 端口、右侧为 2 端口。所有配线架、模块

按照 568B 标准端接。

主配线区配线点与工作区配线点连线对应关系如下：

| 序号 | 信息点编号 | 配线架编号 | 底盒编号 | 信息点编号 | 配线架端口编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W1-02-101-1 | W1 | 101 | 1 | 02 |
| 2 | W1-06-102-1 | W1 | 102 | 2 | 06 |

铺设线缆并端接。截取 2 根适当长度的双绞线，两端制作标签，穿过

PVC 线槽或线管。双绞线在机柜内部进行合理布线，并且通过扎带合

理固定。将 2 根双绞线的一端，端接在配线架相应端口，另一端端接 上 RJ45 模块，并且安装上信息点面板，并标注标签。

跳线制作与测试。截取 2 根当长度的双绞线，端接水晶头，所有网络

跳线要求按 568B 标准制作，两端制作标签，连接网络信息点和相应

计算机。根据网络拓扑要求，截取适当长度和数量的双绞线，端接水

晶头，插入相应设备的相关端口上，实现 PC、信息点面板、配线架、 设备之间的连通。

(二)交换配置（本题共 10 分）

1. 配置 SW1、SW2、SW3 的 Vlan，二层链路只允许下面 Vlan 通过，不 限制 vlan1(如何限制vlan1)。

| 设备 | Vlan 编号 | 端口 | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SW1 | Vlan11 | E1/0/1 | 产品 1 段 |  |
|  | Vlan12 | E1/0/2 | 营销 1 段 |  |
|  | Vlan13 | E1/0/3 | 法务 1 段 |  |
|  | Vlan14 | E1/0/4 | 人力 1 段 |  |
|  | Vlan15 | E1/0/5 | 财务 1 段 |  |
| SW2 | Vlan21 | E1/0/1 | 产品 2 段 |  |
|  | Vlan22 | E1/0/2 | 营销 2 段 |  |
|  | Vlan23 | E1/0/3 |  | 法务 2 段 |
|  | Vlan24 | E1/0/4 |  | 人力 2 段 |
|  | Vlan25 | E1/0/5 |  | 财务 2 段 |
| SW3 | Vlan31 | E1/0/1 |  | 产品 3 段 |
|  | Vlan32 | E1/0/2 |  | 营销 3 段 |
|  | Vlan33 | E1/0/3 |  | 法务 3 段 |
|  | Vlan34 | E1/0/4 |  | 人力 3 段 |
|  | Vlan110 | E1/0/11 |  | 办事处产品 |
|  | Vlan120 | E1/0/12 |  | 办事处营销 |

2.SW1 和 SW2 之间利用三条裸光缆实现互通，其中一条裸光缆承载三层 IP 业务、一条裸光缆承载 VPN 业务、一条裸光缆承载二层业务。用相关技术分别实现财务 1 段、财务 2 段业务路由表与其它业务路由表隔离，财务业务 VPN 实例名称为 Finance，RD 为 1:1。承载二层业务的只有一条裸光缆通道，配置相关技术，方便后续链路扩容与冗余备份，编号LACP 协议，SW1 为 active，SW2 为 passive；采用目的、源 IP 进行实现流量负载分担。

3. 为方便后续验证与测试，SW3 的 E1/0/22 连接其他合适设备的一个 接口，配置为 trunk，允许 Vlan31-34、110、120 通过。

4. 将 SW3 模拟办事处交换机，实现与集团其它业务路由表隔离，办事处路由表 VPN 实例名称为 Office，RD 为 1:1。将 SW3 模拟为 Internet交换机，实现与集团其它业务路由表隔离，Internet 路由表 VPN 实 例名称为 Internet，RD 为 2:2。

5.SW1 配置 SNMP，引擎 id 分别为 1000；创建组 GroupSkills，采用最高安全级别，配置组的读、写视图分别为： Skills_R、Skills_W；创建认证用户为 UserSkills，采用 aes 算法进行加密，密钥为 Key-1122，哈希算法为 sha，密钥为 Key-1122；当设备有异常时，需要用本 地 的 环 回 地 址 Loopback1 发 送 v3 Trap 消 息 至 集 团 网 管 服 务 器10.4.15.120、2001:10:4:15::120，采用最高安全级别；当法务部门的用户端口发生 updown 事件时禁止发送 trap 消息至上述集团网管 服务器。

6. 对 SW1 与 FW1 互连流量镜像到 SW1 E1/0/1，会话列表为 1。

7.SW1 和 SW2 E1/0/21-28 启用单向链路故障检测，当发生该故障时，端口标记为 errdisable 状态，自动关闭端口，经过 1 分钟后，端口 自动重启；发送 Hello 报文时间间隔为 15s；

8.SW1 和 SW2 所有端口启用链路层发现协议，更新报文发送时间间隔为 20s，老化时间乘法器值为 5，Trap 报文发送间隔为 10s，配置三 条裸光缆端口使能（启用） Trap 功能。

(三)路由调试（本题共 10 分）

1.配置所有设备主机名，名称见“网络拓扑”。启用所有设备的 ssh 服务，用户名和明文密码均为 admin；配置所有设备 ssh 连接超时为 9 分钟，console 连接超时为 30 分钟。

2.配置所有设备的时区为 GMT+08:00。调整 SW1 时间为实际时间，SW1配置为 ntp server，其他设备为 ntp client，请求报文时间间隔 1分钟，用 SW1 Loopback1 IPv6 地址作为 ntp server 地址。

3.配置接口 IPv4 地址和 IPv6 地址，互联接口 IPv6 地址用本地链路地址。FW1 和 FW2 接口仅启用 ping 功能以及 Loopback1 的 ssh 功能。

4.SW2 配置 DHCPv4 和 DHCPv6，分别为 Vlan11、Vlan21、Vlan130、Vlan140、Vlan150 分配地址。DHCPv4 地址池名称分别为 PC1、PC2、AP1 、 POOLv4-VLAN11 、 POOLv4-VLAN21 、 POOLv4-VLAN130 、 POOLv4-VLAN140 、 POOLv4-VLAN150 ， 排 除 网 关 ， DNS 为 10.4.210.101 和10.4.220.101。DHCPv6 地址池名称分别为 POOLv6-VLAN11、POOLv6-VLAN21、POOLv6-VLAN130 、POOLv6-VLAN140 、POOLv6-VLAN150，DHCPv6地址池用网络前缀表示,排除网关，DNS 为 2400:3200::1。PC1 保留地址 10.4.11.9（DHCPv4 地址池名称为 PC1）和 2001:10:4:11::9，PC2保留地址 10.4.21.9（DHCPv4 地址池名称为 PC2）和2001:10:4:21::9 ，AP1 保 留 地 址 10.4.130.9 （ DHCPv4 地 址 池 名 称 为 AP1 ） 和2001:10:4:130::9。SW1、AC1 中继地址为 SW2 Loopback1 地址。SW1启用 DHCPv4 和 DHCPv6 snooping 功能，如果 E1/0/1 连接 DHCPv4 服 务器，则关闭端口，恢复时间为 10 分钟。

5.SW1、SW2、SW3、RT1 以太链路、RT2 以太链路、FW1、FW2、AC1 之间运行 OSPFv2 和 OSPFv3 协议（路由模式发布网络用网络地址，按照IP 地址从小到大的顺序发布。每个 prefix-list 的序号从 5 开始，按照 IP 地址从小到大的顺序递增 5；route-map 的序号从 10 开始，递增 10，route-map 名称与 prefix-list 名称相同。每个 ACL 序号从10 开始，按照 IP 地址从小到大的顺序递增 10）。

(1)SW1、SW2、SW3、RT1、RT2、FW1 之间 OSPFv2 和 OSPFv3 协议，process1，area 0，分别发布 Loopback1 地址路由和产品路由，FW1 通告 type1 默认路由。

(2)RT2 与 AC1 之间运行 OSPFv2 协议，process 1，area 1 nssa no-summary；AC1 发布 Loopback1 地址路由、管理、产品和营销路由，用prefix-list（前缀列表） 重发布 Loopback3，prefix-list 名称为 AC1-loopback3- IPv4。

(3)RT2 与 AC1 之间运行 OSPFv3 协议，process 1，area 1 stub no-summary；AC1 发布 Loopback1 地址路由、管理、产品和营销路由。

(4)RT1、FW2、SW3 模拟办事处之间运行 OSPFv2 和 OSPFv3 协议，process2，area 2。SW3 模拟办事处发布 Loopback2、产品和营销路由。FW2发布 Loopback1 路由。RT1 发布 Loopback4 路由，向该区域通告 type1默认路由；

(5)RT1 用 prefix-list 匹配 SW3 模拟办事处 Loopback2 和产品路由、FW2 Loopback1 路由(prefix-list 名称分别为 SW3-FW2-IPv4和 SW3-FW2-IPv6)、RT1 与 FW2 直连 IPv4 路由(prefix-list 名称为 T1-FW2-IPv4)，以上路由重发布到 process 1。

(6)修改 ospf cost 为 100，实现 SW1 分别与 RT2、FW2 之间 IPv4 和 IPv6互访流量优先通过 SW1-SW2-RT1 链路转发，SW2 访问 Internet IPv4 和 IPv6 流量优先通过 SW2-SW1-FW1 链路转发。

6.RT1 以太链路（物理速率为2048000）的S1/0 与RT2以太链路的S1/1之间采用chap双向认证，用户名为对端设备名称，密码为Key-1122。

7.SW1、SW2、SW3、RT1、RT2 之间运行 BGP 协议，SW1、SW2、RT1 AS 号 65001、RT2 AS 号 65002、SW3 AS 号 65003。

(1)SW1、SW2、SW3、RT1、RT2 之间通过 Loopback1 建立 IPv4 和 IPv6 BGP 邻居。SW1 和 SW2 之间财务通过 Loopback2 建立 IPv4 和 IPv6 BGP 邻居。SW1和 SW2 的 Loopback2 IPv4 互通采用静态路由；IPv6 互通采用 OSPFv3， process 2，area 2。

(2)SW1、SW2、SW3 分别只发布营销、法务、人力、财务等 IPv4 和 IPv6路由；RT1 发布办事处营销 IPv4 和 IPv6 路由到 BGP；RT2 发布分公司营销 IPv4 和 IPv6 路由到 BGP。

(3)SW3 营销分别与 SW1 和 SW2 营销 IPv4 和 IPv6 互访优先在 SW1-SW3 链路转发；SW3 法务及人力分别与 SW1 和 SW2 法务及人力 IPv4 和 IPv6互 访 优 先 在 SW2-SW3 链 路 转 发 ， 主 备 链 路 相 互 备 份 ； 在 SW3 上 用prefix-list、route-map 和 BGP 路径属性进行选路，新增 AS65000。(SW1 和 SW2 营销路由 prefix-list 名称分别为 SW1-SW2-YX-IPv4 和SW1-SW2-YX-IPv6、法 务及 人力 路 由 prefix-list 名称 分别 为 SW1-SW2-FWRL-IPv4 和 SW1-SW2-FWRL-IPv6；SW3 营销路由 prefix-list 名称分别为 SW3-YX-IPv4 和 SW3-YX-IPv6、法务及人力路由 prefix-list 名称分别为 SW3-FWRL-IPv4 和 SW3-FWRL-IPv6）

9.利用 BGP MPLS VPN 技术，RT1 与 RT2 以太链路间运行多协议标签交换、标签分发协议。RT1 与 RT2 间创建财务 VPN 实例，名称为 Finance，RT1 的 RD 值为 1:1，export rt 值为 1:2，import rt 值为 2:1；RT2的 RD 值为 2:2。通过两端 Loopback1 建立 VPN 邻居，分别实现两端 Loopback5 IPv4 互通和 IPv6 互通。

10.RT2 配置 IPv4 NAT，ACL 名称为 ACL-NAT，实现 AC1 IPv4 产品用RT2 外网接口 IPv4 地址访问 Internet。RT2 配置 NAT64，ACL 名称为ACL-NAT64 ， 实 现 AC1 IPv6 产 品 用 RT2 外 网 接 口 IPv4 地 址 访 问 Internet，IPv4 地址转 IPv6 地址前缀为 64:ff9b::/96。

(四)无线部署（本题共 5 分）

1.AC1 与 AP1 相 连 接 口 只 允 许 Vlan140 和 Vlan150 通 过 。 AC1Loopback1 IPv4 和 IPv6 地址分别作为 AC1 的 IPv4 和 IPv6 管理地址。AP 二层自动注册，AP 采用 MAC 地址认证。配置 2 个 ssid，分别为 SKILLS-2.4G 和 SKILLS-5G。SKILLS-2.4G 对应 Vlan140，用Network140 和 radio1（profile 1, mode n-only-g）,用户接入无线网络时需要采用基于 WPA-personal 加密方式，密码为 Key-1122，用第一个可用 VAP 发送 2.4G 信号。SKILLS-5G 对应 Vlan150，用 Network 150和 radio2（profile 1, mode n-only-a），不需要认证，隐藏 ssid， SKILLS-5G 用倒数第一个可用 VAP 发送 5G 信号。

(五)安全维护（本题共 5 分）

说明：按照 IP 地址从小到大的顺序用“IP/mask”表示，IPv4 Any地址用 0.0.0.0/0，IPv6 Any 地址用::/0，禁止使用地址条目。

1.FW1 配置 IPv4 NAT，id 为 1，实现集团产品 1 段 IPv4 访问 InternetIPv4，转换 ip/mask 为 200.200.200.16/28，保证每一个源 ip 产生 的所有会话将被映射到同一个固定的 IP 地址。

2.FW1 配置 NAT64，id 为 2，实现集团产品 1 段 IPv6 访问 InternetIPv4，转换为出接口 IP，IPv4 转 IPv6 地址前缀为 64:ff9b::/96。

3.FW1 和 FW2 策略默认动作为拒绝，FW1 允许 集团产品 1 段 IPv4 和IPv6 访问 Internet 任意服务。

4.FW2 允许办事处产品 IPv4 访问集团产品 1 段 https 服务，允许集团产品 1 段和产品 2 段访问 SW3 模拟办事处 Loopback2 IPv4、FW2 Loopback1 IPv4、办事处产品 IPv4。

5.FW1 与 RT2 之间用 Internet 互联地址建立 GRE Over IPSec VPN，实 现 Loopback4 之 间 的 加 密 访 问 。 RT2 的 ACL 名 称 为 ACL-VPN ，transform-set 名称为 SET-1，crypto map 名称为 MAP-1。FW1 的isakmp proposal 名称为 P-1，isakmp peer 名称为 PEER-1，ipsecproposal 名称为 P-2，tunnel ipsec 名称为 IPSEC-1，tunnel gre 名 称为 GRE-1。