2022-2023年广东省职业院校技能大赛网络搭建与应用

赛项样题

竞赛总分	1000 分

竞赛时长	8 小时

2023  年（中职组）网络搭建与应用赛项专家组

2023 年 3月

竞赛说明：

1.禁止携带和使用移动存储设备、计算器、通信工具及参考资料。

2.请根据大赛所提供的比赛环境，检查所列的硬件设备、软件及文档清 单、材料清单是否齐全，计算机设备是否能正常使用。

3.请参赛选手仔细阅读赛卷，按照要求完成各项操作。

4.操作过程中，需要及时保存配置。

5.比赛结束后，所有设备保持运行状态，评判以最后的硬件连接和提交文 档为最终结果。禁止将比赛所用的所有物品（包括赛卷）带离赛场。

6.禁止在纸质资料、比赛设备和电脑桌上作任何与竞赛无关的标记，如违 反规定，可视为 0 分。

7.与比赛相关的软件和文档存放在物理机的file:///data/soft 文件夹中。

8.请在物理机 PC1 桌面上新建“XXX”文件夹作为“选手目录”（XXX 为赛 位号。举例：1 号赛位，文件夹名称为“001”），按照“网络搭建及安全部署 竞赛结果提交指南.wps”、“服务器配置及应用竞赛结果提交指南.wps”保存要求的全部结果文档，将结果文档复制到 “选手目录”。

9.云平台1.0 web 网址 http://192.168.100.100/dashboard，登录管理员为 admin，密码为 dcncloud。云平台2.0 web 网址http://192.168.100.100/dcncloud，登录管理员为 admin，密码为 dcncloud。

10.windows/linux 虚拟机中 Administrator/root 用户密码为 PasS-1234， 题目中所有未指定的密码均用该密码。

11.所有服务器要求虚拟机系统重新启动后，均能正常启动和使用。

12.使用完全合格域名访问网络资源。

项目简介: 某集团公司原在北京建立了总公司，后在成都建立了分公司，又在广东设立

了办事处。集团设有产品、营销、法务、财务、人力 5 个部门，统一进行 IP 及 业务资源的规划和分配，全网采用 OSPF、RIP、ISIS、BGP 路由协议进行互联互 通。

2022 年在党的坚强领导下，全年公司规模保持快速增长，业务数据量和公 司访问量增长巨大，不断开创新局面，向着全面建成社会主义现代化强国的第二 个百年奋斗目标迈进。为了更好管理数据，提供服务，集团决定在北京建立两个 数据中心，在贵州建立异地灾备数据中心，以达到快速、可靠交换数据，增强业 务部署弹性的目的，完成向两地三中心整体战略架构演进，更好的服务于公司客 户。

集团、分公司及办事处的网络结构详见拓扑图。编号为 SW1 的设备作为集团 北京 1#DC 核心交换机，编号为 SW2 的设备作为集团北京 2#DC 核心交换机；编号 为 SW3 的设备作为贵州 DC 核心交换机；编号 FW1 的设备作为集团互联网出口防 火墙；编号为 FW2 的设备作为办事处防火墙；编号为 RT1 的设备作为集团核心路 由器；编号为 RT2 的设备作为分公司路由器；编号为 AC1 的设备作为分公司的有 线无线智能一体化控制器，通过与 AP1 配合实现分公司无线覆盖。

注意：在此典型互联网应用网络架构中，作为 IT 网络运维人员，请根据拓 扑构建完整的系统环境，使整体网络架构具有良好的稳定性、安全性、可扩展性。 请完成所有服务配置后，从客户端进行测试，确保能正常访问到相应应用。

网络拓扑:

表 1-网络设备连接表

| A 设备连接至 B 设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 | 接口 | 设备名称 | 接口 |
| SW1 | E1/0/21 | FW1 | E0/1 |
| SW1 | E1/0/22 | SW3 | E1/0/21 |
| SW1 | E1/0/23 二层 | SW3 | E1/0/23 二层 |
| SW1 | E1/0/26 三层 | SW2 | E1/0/26 三层 |
| SW1 | E1/0/27 VPN | SW2 | E1/0/27 VPN |
| SW1 | E1/0/28 二层 | SW2 | E1/0/28 二层 |
| SW1 | E1/0/1 | PC1 | NIC |
| SW2 | E1/0/21 | RT1 | G0/1 |
| SW2 | E1/0/22 | SW3 | E1/0/22 |
| SW2 | E1/0/23 二层 | SW3 | E1/0/24 二层 |
| SW3 模拟办事处 | E1/0/11 | 模拟产品 PC |  |
| SW3 模拟办事处 | E1/0/12 | 模拟营销 PC |  |
| SW3 模拟办事处 | E1/0/15 | FW2 | E0/1 |
| SW3 模拟 Internet | E1/0/17 | FW1 | E0/3 |
| SW3 模拟 Internet | E1/0/18 | RT2 | G0/3 |
| RT1 | G0/0 | RT2 | G0/0 |
| RT1 | S1/0 | RT2 | S1/1 |
| RT1 | S1/1 | RT2 | S1/0 |
| RT1 | G0/2 | FW1 | E0/2 |
| RT1 | G0/3 | FW2 | E0/2 |
| RT2 | G0/1 | AC1 | E1/0/1 |
| AC1 | E1/0/3 | AP1 | ETH |
| AC1 | E1/0/4 vlan110 | PC2 | NIC |
| SW2 | E1/0/11 | 云平台 | Eth1 |
| SW2 | E1/0/12 | 云平台 | Eth2 |

表 2-网络设备 IP 地址分配表

| 设备名称 | 设备接口 | IP 地址 |
| --- | --- | --- |
| SW1 | loopback1 ospfv2 ospfv3 bgp | 10.10.1.1/32 2001:10:10:1::1/128 |
|  | loopback2 | 10.10.1.2/32 2001:10:10:1::2/128 |
|  | vlan10 | 10.10.11.1/24 2001:10:10:11::1/64 |
|  | vlan20 | 10.10.12.1/24 2001:10:10:12::1/64 |
|  | vlan30 | 10.10.13.1/24 2001:10:10:13::1/64 |
|  | vlan40 | 10.10.14.1/24 2001:10:10:14::1/64 |
|  | vlan50 | 10.10.15.1/24 2001:10:10:15::1/64 |
|  | vlan60 | 10.10.60.1/24 2001:10:10:60::1/64 |
|  | vlan70 | 10.10.70.1/24 2001:10:10:70::1/64 |
|  | vlan80 | 10.10.80.1/24 2001:10:10:80::1/64 |
|  | vlan90 | 10.10.90.1/24 2001:10:10:90::1/64 |
|  | vlan1021 | 10.10.255.14/30 |
|  | vlan1022 | 10.10.255.5/30 |
|  | vlan1026 | 10.10.255.1/30 |
|  | vlan1027 vpn | 10.10.255.1/30 |
| SW2 | loopback1 ospfv2 ospfv3 bgp | 10.10.2.1/32 2001:10:10:2::1/128 |
|  | loopback2 | 10.10.2.2/32 2001:10:10:2::2/128 |
|  | vlan10 | 10.10.21.1/24 2001:10:10:21::1/64 |
|  | vlan20 | 10.10.22.1/24 2001:10:10:22::1/64 |

| 设备名称 | 设备接口 | IP 地址 |
| --- | --- | --- |
|  | vlan30 | 10.10.23.1/24 2001:10:10:23::1/64 |
|  | vlan40 | 10.10.24.1/24 2001:10:10:24::1/64 |
|  | vlan50 | 10.10.25.1/24 2001:10:10:25::1/64 |
|  | vlan60 | 10.10.60.2/24 2001:10:10:60::2/64 |
|  | vlan70 | 10.10.70.2/24 2001:10:10:70::2/64 |
|  | vlan80 | 10.10.80.2/24 2001:10:10:80::2/64 |
|  | vlan90 | 10.10.90.2/24 2001:10:10:90::2/64 |
|  | vlan1021 | 10.10.255.22/30 |
|  | vlan1022 | 10.10.255.9/30 |
|  | vlan1026 | 10.10.255.2/30 |
|  | vlan1027 vpn | 10.10.255.2/30 |
| SW3 | loopback1 ospfv2 ospfv3 bgp | 10.10.3.1/32 2001:10:10:3::1/128 |
|  | vlan10 | 10.10.31.1/24 2001:10:10:31::1/64 |
|  | vlan20 | 10.10.32.1/24 2001:10:10:32::1/64 |
|  | vlan30 | 10.10.33.1/24 2001:10:10:33::1/64 |
|  | vlan50 | 10.10.35.1/24 2001:10:10:35::1/64 |
|  | vlan60 | 10.10.60.3/24 2001:10:10:60::3/64 |
|  | vlan70 | 10.10.70.3/24 2001:10:10:70::3/64 |
|  | vlan80 | 10.10.80.3/24 2001:10:10:80::3/64 |
|  | vlan90 | 10.10.90.3/24 |

| 设备名称 | 设备接口 | IP 地址 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2001:10:10:90::3/64 |
|  | vlan1021 | 10.10.255.6/30 |
|  | vlan1022 | 10.10.255.10/30 |
| SW3 模拟 办事处 | loopback2 | 10.10.3.2/32 2001:10:10:3::2/128 |
|  | vlan110 | 10.16.110.1/24 2001:10:16:110::1/64 |
|  | vlan120 | 10.16.120.1/24 2001:10:16:120::1/64 |
|  | vlan1015 | 10.10.255.46/30 |
| SW3 模拟 Internet | loopback3 | 200.200.3.3/32 2001:200:200:3::3/128 |
|  | vlan1017 | 200.200.200.1/30 |
|  | vlan1018 | 200.200.200.5/30 |
| RT1 | loopback1 ospfv2 ospfv3 bgp mpls | 10.10.4.1/32 2001:10:10:4::1/128 |
|  | loopback2 rip ripng | 10.10.4.2/32 2001:10:10:4::2/128 |
|  | loopback3 isis | 10.10.4.3/32 2001:10:10:4::3/128 |
|  | loopback4 集团与办事处互联 | 10.10.4.4/32 2001:10:10:4::4/128 |
|  | loopback5 vpn 财务 | 10.10.4.5/32 2001:10:10:4::5/128 |
|  | g0/0 | 10.10.255.29/30 |
|  | g0/1 | 10.10.255.21/30 |
|  | g0/2 | 10.10.255.18/30 |
|  | g0/3 | 10.10.255.25/30 |
|  | s1/0 | 10.10.255.33/30 |
|  | s1/1 | 10.10.255.37/30 |
| RT2 | loopback1 ospfv2 ospfv3 bgp mpls | 10.10.5.1/32 2001:10:10:5::1/128 |
|  | loopback2 rip ripng | 10.10.5.2/32 2001:10:10:5::2/128 |
|  | loopback3 isis | 10.10.5.3/32 |

| 设备名称 | 设备接口 | IP 地址 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2001:10:10:5::3/128 |
|  | loopback4 ipsecvpn | 10.10.5.4/32 2001:10:10:5::4/128 |
|  | tunnel4 ipsecvpn | 10.10.255.50/30 |
|  | loopback5 vpn 财务 | 10.10.5.5/32 2001:10:10:5::5/128 |
|  | g0/0 | 10.10.255.30/30 |
|  | g0/1 | 10.10.255.41/30 |
|  | g0/3 | 200.200.200.6/30 |
|  | s1/0 | 10.10.255.38/30 |
|  | s1/1 | 10.10.255.34/30 |
| FW1 | loopback1 ospfv2 ospfv3 trust | 10.10.6.1/32 2001:10:10:6::1/128 |
|  | loopback2 rip ripng trust | 10.10.6.2/32 2001:10:10:6::2/128 |
|  | loopback4 ipsecvpn trust | 10.10.6.4/32 2001:10:10:6::4/128 |
|  | tunnel4 ipsecvpn VPNHUB | 10.10.255.49/30 |
|  | tunnel8 sslvpn VPNHUB | 10.18.0.1/24 |
|  | e0/1 trust | 10.10.255.13/30 |
|  | e0/2 trust | 10.10.255.17/30 |
|  | e0/3 untrust | 200.200.200.2/30 |
| FW2 | loopback1 ospfv2 ospfv3 trust | 10.10.7.1/32 2001:10:10:7::1/128 |
|  | e0/1 trust | 10.10.255.45/30 |
|  | e0/2 dmz | 10.10.255.26/30 |
|  | tunnel9 l2tpvpn VPNHUB | 10.19.0.1/24 |
| AC1 | loopback1 ospfv2 ospfv3 | 10.10.8.1/32 2001:10:10:8::1/128 |
|  | loopback2 rip ripng | 10.10.8.2/32 2001:10:10:8::2/128 |
|  | loopback3 | 10.10.8.3/32 2001:10:10:8::3/128 |
|  | vlan100 无线管理 | 10.17.100.1/24 2001:10:17:100::1/64 |

| 设备名称 | 设备接口 | IP 地址 |
| --- | --- | --- |
|  | vlan110 无线 2.4G 产品 | 10.17.110.1/24 2001:10:17:110::1/64 |
|  | vlan120 无线 5G 营销 | 10.17.120.1/24 2001:10:17:120::1/64 |
|  | vlan1001 | 10.10.255.42/30 |

一、职业素养

1.整理赛位，工具、设备归位，保持赛后整洁有序。

2.无因选手原因导致设备损坏。

3.恢复调试现场，保证网络和系统安全运行。

二、交换配置

1.配置 vlan，SW1、SW2、SW3、AC1 的二层链路只允许相应 vlan 通过。

| 设备 | vlan 编号 | 端口 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SW1 | vlan10 | E1/0/1 | 产品 1 段 |
|  | vlan20 | E1/0/2 | 营销 1 段 |
|  | vlan30 | E1/0/3 | 法务 1 段 |
|  | vlan40 | E1/0/4 | 财务 1 段 |
|  | vlan50 | E1/0/5 | 人力 1 段 |
|  | vlan60 | E1/0/6 | 产品管理 |
|  | vlan70 | E1/0/7 | 产品研发 |
|  | vlan80 | E1/0/8 | 产品生产 |
|  | vlan90 | E1/0/9 | 产品支持 |
| SW2 | vlan10 | E1/0/1 | 产品 2 段 |
|  | vlan20 | E1/0/2 | 营销 2 段 |
|  | vlan30 | E1/0/3 | 法务 2 段 |
|  | vlan40 | E1/0/4 | 财务 2 段 |
|  | vlan50 | E1/0/5 | 人力 2 段 |
|  | vlan60 | E1/0/6 | 产品管理 |
|  | vlan70 | E1/0/7 | 产品研发 |
|  | vlan80 | E1/0/8 | 产品生产 |
|  | vlan90 | E1/0/9 | 产品支持 |

2.SW1、SW2、SW3 启用 MSTP，实现网络二层负载均衡和冗余备份，创建实例 Instance10 和 Instance20，名称为 SKILLS，修订版本为 1，其中 Instance10 关 联 vlan60 和 vlan70，Instance20 关联 vlan80 和 vlan90。SW1 为 Instance0 和 Instance10 的根交换机，为 Instance20 备份根交换机；SW2 为 Instance20 根交 换机，为 Instance0 和 Instance10 的备份根交换机；根交换机 STP 优先级为 0， 备份根交换机 STP 优先级为 4096。关闭交换机之间三层互联接口的 STP。

3.SW1 和 SW2 之间利用三条裸光缆实现互通，其中一条裸光缆承载三层 IP

业务、一条裸光缆承载 VPN 业务、一条裸光缆承载二层业务。用相关技术分别实

现财务 1 段、财务 2 段业务路由表与其它业务路由表隔离，财务业务 VPN 实例名 称为 CW。承载二层业务的只有一条裸光缆通道，配置相关技术，方便后续链路扩 容与冗余备份，编号为 1，用 LACP 协议，SW1 为 active，SW2 为 active；采用 源、目的 IP 进行实现流量负载分担。

4.将 SW3 模拟为 Internet 交换机，实现与集团其它业务路由表隔离， Internet 路由表 VPN 实例名称为 Internet。将 SW3 模拟办事处交换机，实现与 集团其它业务路由表隔离，办事处路由表 VPN 实例名称为 Guangdong。

5.开启 SW1 日志记录功能和保护功能，采样周期 5s 一次，恢复周期为 100s， 从而保障 CPU 稳定运行。

6.将S W1 与 FW1 互连流量镜像到 SW1 E1/0/1，会话列表为 1。

三、路由配置

1.配置所有设备接口 ipv4 地址和 ipv6 地址，互联接口 ipv6 地址用本地链路地址。

2.利用 vrrpv2 和 vrrpv3 技术实现 vlan60、vlan70、vlan80、vlan90 网关 冗余备份，vrrp id 与 vlan id 相同。vrrpv2 vip 为 10.10.vlanid.9（如 vlan60 的 vrrpv2 vip 为 10.10.60.9），vrrpv3 vip 为 FE80:vlanid::9（如 vlan60 的 vrrpv3 vip 为 FE80:60::9）。配置 SW1 为 vlan60、vlan70 的 Master，SW2 为 vlan80、vlan90 的 Master。要求 vrrp 组中高优先级为 120，低优先级为默认值， 抢占模式为默认值，vrrpv2 和 vrrpv3 发送通告报文时间间隔为默认值。当 SW1 或 SW2 上联链路发生故障，Master 优先级降低 50。

3.AC1 配置 dhcpv4 和 dhcpv6，分别为 SW1 产品 1 段 vlan10 和分公司 vlan100、 vlan110 和 vlan120 分配地址；ipv4 地址池名称分别为 POOLv4-10、POOLv4-100、 POOLv4-110、POOLv4-120，ipv6 地址池名称分别为 POOLv6-10、POOLv6-100、 POOLv6-110、POOLv6-120；ipv6 地址池用网络前缀表示；排除网关；DNS 分别为 114.114.114.114 和 2400:3200::1 ；为 PC1 保留 地址 10.10.11.9 和

2001:10:10:11::9，为 AP1 保留地址 10.17.100.9 和 2001:10:17:100::9，为 PC2

保留地址 10.17.110.9 和 2001:10:17:110::9。SW1 上中继地址为 AC1 loopback1 地址。SW1 启用 dhcpv4 和 dhcpv6 snooping，如果 E1/0/1 连接 dhcpv4 服务器， 则关闭该端口，恢复时间为 1 分钟。

4.SW1、SW2、SW3、RT1 以太链路、RT2 以太链路、FW1、FW2、AC1 之间运行

OSPFv2 和 OSPFv3 协议（路由模式发布网络用接口地址，BGP 协议除外）。

- SW1、SW2、SW3、RT1、RT2、FW1 之间 OSPFv2 和 OSPFv3 协议，进程 1， 区域 0，分别发布 loopback1 地址路由和产品路由，FW1 通告 type2 默认路由。

- RT2 与 AC1 之间运行 OSPFv2 协议，进程 1，nssa no-summary 区域 1； AC1 发布 loopback1 地址路由、产品和营销路由，用 prefix-list 重发布 loopback3。

- RT2 与 AC1 之间运行 OSPFv3 协议，进程 1，stub no-summary 区域 1； AC1 发布 loopback1 地址路由、产品和营销。

(4)SW3 模拟办事处产品和营销接口配置为 loopback，模拟接口 up。SW3 模 拟办事处与 FW2 之间运行 OSPFv2 协议，进程 2，区域 2，SW3 模拟办事处发布 loopback2、产品和营销。SW3 模拟办事处配置 ipv6 默认路由；FW2 分别配置到 SW3 模拟办事处 loopback2、产品和营销的 ipv6 明细静态路由，FW2 重发布静态 路由到 OSPFv3 协议。

(5)RT1、FW2 之间 OSPFv2 和 OSPFv3 协议，进程 2，区域 2；RT1 发布 loopback4 路由，向该区域通告 type1 默认路由；FW2 发布 loopback1 路由，FW2 禁止学习 到集团和分公司的所有路由。RT1 用 prefix-list 匹配 FW2 loopback1 路由、SW3 模拟办事处 loopback2 和产品路由、RT1 与 FW2 直连 ipv4 路由，将这些路由重 发布到区域 0。

(6)修改 ospf cost 为 100，实现 SW1 分别与 RT2、FW2 之间 ipv4 和 ipv6 互 访流量优先通过 SW1_SW2_RT1 链路转发，SW2 访问 Internet ipv4 和 ipv6 流量 优先通过 SW2_SW1_FW1 链路转发。

5.SW1、SW2、SW3、RT1、RT2 之间运行 BGP 协议，SW1、SW2、RT1 AS 号 65001、

RT2 AS 号 65002、SW3 AS 号 65003。

- SW1、SW2、SW3、RT1、RT2 之间通过 loopback1 建立 ipv4 和 ipv6 BGP 邻 居。SW1 和 SW2 之间财务通过 loopback2 建立 ipv4 BGP 邻居，SW1 和 SW2 的 loopback2 互通采用静态路由。

- SW1、SW2、SW3、RT2 分别只发布营销、法务、财务、人力等 ipv4 和 ipv6

路由；RT1 发布办事处营销 ipv4 和 ipv6 路由到 BGP。

(3)SW3 营销分别与 SW1 和 SW2 营销 ipv4 和 ipv6 互访优先在 SW3_SW1 链路 转发；SW3 法务及人力分别与 SW1 和 SW2 法务及人力 ipv4 和 ipv6 互访优先在 SW3_SW2 链路转发，主备链路相互备份；用 prefix-list、route-map 和 BGP 路 径属性进行选路，新增 AS 65000。

四、无线配置

1.AC1 loopback1 ipv4 和 ipv6 地址分别作为 AC1 的 ipv4 和 ipv6 管理地 址。AP 三层自动注册，AP 采用 MAC 地址认证。配置 2 个 ssid，分别为 SKILLS- 2.4G 和 SKILLS-5G。SKILLS-2.4G 对应 vlan110，用 network 110 和 radio1（模 式为 n-only-g）,用户接入无线网络时需要采用基于 WPA-personal 加密方式， 密码为 Pass-1234。SKILLS-5G 对应 vlan120，用 network 120 和 radio2（模式 为 n-only-a），不需要认证，隐藏 ssid，SKILLS-5G 用倒数第二个可用 VAP 发送 5G 信号。

2.当 AP 上线，如果 AC 中储存的 Image 版本和 AP 的 Image 版本号不同时， 会触发 AP 自动升级。AP 失败状态超时时间及探测到的客户端状态超时时间都为 2 小时。

3.MAC 认证模式为黑名单，MAC 地址为 80-45-DD-77-CC-48 的无线终端采用 全局配置 MAC 认证。

4.防止多 AP 和 AC 相连时过多的安全认证连接而消耗 CPU 资源，检测到 AP

与 AC 10 分钟内建立连接 5 次就不再允许继续连接，2 小时后恢复正常。

五、安全配置

说明：ip 地址按照题目给定的顺序用“ip/mask”表示，ipv4 any 地址用

0.0.0.0/0，ipv6 any 地址用::/0，禁止用地址条目，否则按零分处理。

1.FW1 配置 ipv4 nat，实现集团产品 1 段 ipv4 访问 Internet ipv4，转换 ip/mask 为 200.200.200.160/28，保证每一个源 ip 产生的所有会话将被映射到 同一个固定的 IP 地址；当有流量匹配本地址转换规则时产生日志信息，将匹配 的日志发送至 10.10.11.99 的 UDP 514 端口，记录主机名，用明文轮询方式分 发日志；开启相关特性，实现扩展 nat 转换后的网络地址端口资源。

2.FW1 和 FW2 策略默认动作为拒绝，FW1 允许集团产品 1 段 ipv4 和 ipv6 访 问 Internet 任意服务。

3.FW2 允许办事处产品 ipv4 访问集团产品 1 段 https 服务，允许集团产品 1 段和分公司产品访问办事处产品 ipv4、FW2 loopback1 ipv4、SW3 模拟办事处 loopback2 ipv4。

4.FW1 配置 SSL VPN，名称为 VPNSSL，ssl 协议为 1.2 版本，Internet 用户 通过端口 8888 连接，本地认证账号 UserSSL,密码 Pass-1234，地址池名称为 POOLSSL，地址池范围为 10.18.0.100/24-10.18.0.199/24。保持 PC1 位置不变， 用 PC1 测试。

5.FW1 通过 ping 监控外网网关地址，监控对象名称为 TRACK1，每隔 5S 发送 探测报文，连续 10 次收不到监测报文，就认为线路故障，关闭外网接口。

服务器竞赛题目

一、云平台网络连接

任务描述：请使用超五类非屏蔽双绞线连接网络并设置云平台，保证网络正 常运行。（提示：关闭交换机与云平台业务相连端口的 STP）

1.网络信息表

| 网络名称 | vlan | 子网名称 | 网关 | ipv4 地址池 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| network110 | 110 | subnet110 | 10.10.110.1/24 | 10.10.110.100-10.10.110.199 |
| network120 | 120 | subnet120 | 10.10.120.1/24 | 10.10.120.100-10.10.120.199 |

2.实例类型信息表

| 名称 | id | vcpu | 内存 | 磁盘 | 实例名称 | 镜像模板 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| standard | 1 | 4 | 4096MB | 40GB | windows1-windows7 | windows2022 |
| Lx230 | 1 | 2 | 2048MB | 30GB | linux1-linux7 | rocky8.7-Arm |
| Lx230 | 1 | 2 | 2048MB | 30GB | Kylin1-Kylin2 | KylinSer-Arm |

3.卷信息

| 卷名称 | 大小 | 连接实例 |
| --- | --- | --- |
| d1 至 d4 | 5G | windows3 |
| d5 至 d8 | 5G | linux3 |

4.实例信息表

| 实例名称 | ipv4 地址 | 完全合格域名 |
| --- | --- | --- |
| windows1 | 10.10.110.101 | windows1.skills.com |
| windows2 | 10.10.110.102 | windows2.skills.com |
| windows3 | 10.10.110.103 | windows3.skills.com |
| windows4 | 10.10.110.104 | windows4.skills.com |
| windows5 | 10.10.110.105 | windows5.skills.com |
| windows6 | 10.10.110.106 | windows6.cnskills.com |
| windows7 | 10.10.110.107 | windows7.bj.cnskills.com |
| linux1 | 10.10.120.XXX | linux1.skills.com |
| linux2 | 10.10.120.XXX | linux2.skills.com |
| linux3 | 10.10.120.XXX | linux3.skills.com |
| linux4 | 10.10.120.XXX | linux4.skills.com |
| linux5 | 10.10.120.XXX | linux5.skills.com |
| linux6 | 10.10.120.XXX | linux6.skills.com |
| linux7 | 10.10.120.XXX | linux7.skills.com |
| Kylin1 | 10.10.120.XXX | Kylin1.skills.com |
| Kylin2 | 10.10.120.XXX | Kylin2.skills.com |

二、windows 服务配置

- 域服务

任务描述：请采用域环境，管理企业网络资源。

- .配置 windows2 为 skills.com 域控制器；安装 dns 服务，dns 正反向区域

在 active directory 中存储，负责该域的正反向域名解析。

- .把 skills.com 域服务迁移到 windows1；安装 dns 服务，dns 正反向区域 在 active directory 中存储，负责该域的正反向域名解析。

- .配置 windows6 为 skills.com 林中的 cnskills.com 域控制器；安装 dns

服务，负责该域的正反向域名解析。

- .配置 windows7 为 bj.cnskills.com 域控制器；安装 dns 服务，负责该域 的正反向域名解析。

- .把其他 windows 主机加入到 skills.com 域。所有 windows 主机（含域控 制器）用 skills\Administrator 身份登陆。

6.在 windows1 上安装证书服务，为 windows 主机颁发证书，证书颁发机构 有效期为 10 年，证书颁发机构的公用名为 windows1.skills.com。复制“计算 机”证书模板，名称为“计算机副本”，申请并颁发一张供 windows 服务器使用 的证书，证书友好名称为 pc，（将证书导入到需要证书的 windows 服务器），证 书信息：证书有效期=5 年，公用名=skills.com，国家=CN，省=Beijing，城市

=Beijing，组织=skills，组织单位=system，使用者可选名称=*.skills.com 和skills.com。

7.在 windows2 上安装从属证书服务 ， 证 书 颁 发 机 构 的 公 用 名 为

windows2.skills.com。

8.在 windows1 上新建名称为 manager、dev、sale 的 3 个组织单元；每个组 织单元内新建与组织单元同名的全局安全组；每个组内新建 20 个用户：行政部 manager00-manager19、开发部 dev00-dev19、营销部 sale00-sale19，所有用户 只能每天 8:00-18:00 可以登录，不能修改其口令，密码永不过期。manager00 拥 有域管理员权限。

(二)组策略

任务描述：请采用组策略，实现软件、计算机和用户的策略设置。powershell7 软件部署策略在整个 skills 林中配置，其余组策略在 skills.com 域中配置。

1.部署软件 powershell7，让林中主机自动安装 powershell（从物理机复制 powershell7.msi 到 windows1 的 C:\soft）。（如果部署不成功，需要手动安装。）

2.启用所有 windows 服务器的防火墙。添加防火墙入站规则，名称为 ICMPv4， 启用源、目的地址 ip 地址是 10.10.0.0/16 的 icmpv4 回显请求。

3允许 manager 组本地登录域控制器，允许 manager19 用户远程登录到域控 制器；拒绝 sale 组从网络访问域控制器。

4登录时不显示上次登录，不显示用户名，无须按 ctrl+alt+del。

- .登录计算机时，在桌面新建名称为 chinaskills 的快捷方式，目标为

https://www.chinaskills-jsw.org，快捷键为 ctrl+shift+f6。 7.为正在登录此计算机的所有用户设置漫游配置文件路径为 windows1 的

C:\profiles，每个用户提供单独的配置文件文件夹。

6.个用户的“文档”文件夹重定向到 windows1 的 C:\documents，为每一 用户创建一个文件夹。

(三)文件共享

任务描述：请采用文件共享，实现共享资源的安全访。

1.在 windows1 的 C 分区划分 2GB 的空间，创建 NTFS 主分区，驱动器号为

D。创建用户主目录共享文件夹：本地目录为 D:\share\home，共享名为 home，

允许所有域用户完全控制。该文件夹将设置为所有域用户的 home 目录，skills 域用户登录计算机成功后，自动映射挂载到 T 卷。禁止用户在该共享文件中创建 “*.exe”文件，文件组名和模板名为 SKILLS。

2.创建目录 D:\share\work，共享名为 work，仅 Administrator 组和 manager 组有完全控制的安全权限和共享权限，其他认证用户有读取执行的安全权限和共 享权限。在 AD DS 中发布该共享。

(四)DFS 服务

任务描述：请采用 DFS，实现集中管理共享文件。

- .在 windows3-windows5 的 C 分区分别划分 2GB 的空间，创建 NTFS 主分区， 驱动器号为 D。

- .配置 windows3 为 DFS 服务器，命名空间为 dfsroot，文件夹为 images， 所有用户有读写权限，存储在 D:\DFS；实现 windows4 的 D:\images 和 windows5 的 D:\pics 同步，dfsnpath 采用 FQDN。

3.配置 windows4 的 dfs ipv4 使用 50000 端口；限制所有服务的 ipv4 动态

rpc 端口从 10000 开始，共 20000 个端口号。

(五)web 服务

任务描述：请采用 IIS 搭建 web 服务，创建安全动态网站。

1.把 windows3 配置为 asp 网站，网站仅支持 dotnet CLR v4.0，站点名称 为 asp。

2.http 和 https 绑定本机与外部通信的 ip 地址，仅允许使用域名访问（使 用“计算机副本”证书模板）。客户端访问时，必需有 SSL 证书（浏览器证书模 板为“管理员”）。

- .网站目录为 C:\IIS\contents，默认文档 index.aspx 内容为"HelloAspx"。

- .使用 windows5 测试。

(六)ftp 服务

任务描述：请采用 ftp 服务器，实现文件安全传输。

1.把 windows3 配置为 ftp 服务器，ftp 站点名称为 ftp，站点绑定本机 ip

地址，站点根目录为 C:\ftp。

2.站点通过 active directory 隔离用户，用户目录为 C:\ftp，用户目录名 称与用户名相同，使用 dev00 和 dev01 测试。

3.设置 ftp 最大客户端连接数为 1000，控制通道超时时间为 3 分钟,数据通 道超时时间为 1 分钟。

(七)打印服务

任务描述：请采用共享打印服务，实现共享打印的安全性。

- .在 windows4 上安装打印机，驱动程序为“Ms Publisher Color Printer”，

名称和共享名称均为“Printers” ； 在域中发布共享； 使用组策略部署在

"Default Domain Policy"的计算机。

- .网站名称为 printers，http 和 https 绑定主机 ip 地址，仅允许使用域名 访问，启用 hsts，实现 http 访问自动跳转到 https（使用“计算机副本”证书 模板）。

3.用浏览器访问打印机虚拟目录 printers 时，启用匿名身份认证，匿名用 户为 manager00。

4.新建虚拟目录 dev，对应物理目录 C:\Development，该虚拟目录启用 windows 身份验证，默认文档 index.html 内容为"Development"。

(八)DHCP 服务

任务描述：请采用 DHCP 服务器，实现 ip 地址及其他网络参数动态分配。

1.配置 windows4 和 windows5 为 DHCP 服务器，只绑定该主机的 ipv4 地址， DHCP ipv4 的作用域名称为 SKILLS，地址范围为 10.10.110.10-10.10.110.19， 租约期 3 小时，网关为 10.10.110.1，dns 为 10.10.110.101 和 10.10.110.102，

dns 域名为 skills.com。

2.两台 DHCP 服务器实现故障转移，故障转移关系名称为 skills，最长客户 端提前期为 2 小时，模式为“负载平衡”，负载平衡比例各为 50%，状态切换间隔 1 小时，启用消息验证，共享机密为 Pass-1234。

3.配置 windows4 为 WDS，部署安装 Windows Server 2022 Datacenter Core。 (九)iscsi 服务

任务描述：请采用 iscsi，实现集中管理存储。

1.在 windows3 上添加 4 块硬盘，初始化为 gpt 磁盘，配置 raid5，创建 1 个 iscsi 磁盘，存放在 E:\iscsi，磁盘名称和目标名称分别为 file，磁盘大小为动 态扩展 5GB，目标的 iqn 名称为 iqn.2022-05.com.skills:server 使用 dns 名称 建立目标。发起程序的 iqn 名称为 iqn.2022-05.com.skills:client。

2.windows4 使用 FQDN 连接 windows3 的 iscsi 磁盘，初始化为 GPT 分区表，

创建 NTFS 分区，驱动器号为 E。

三、linux 服务配置

(一)dns 服务

任务描述：创建 dns 服务器，实现企业域名访问。

1.所有 linux 主机启用防火墙，防火墙区域为 public，在防火墙中放行对 应服务端口。

- .利用 chrony，配置 linux1 为其他 linux 主机提供 ntp 服务。

3.所有 linux 主机 root 用户使用完全合格域名免密码 ssh 登录到其他 linux

主机。

- .利用 bind 和 bind-utils，配置 linux1 为主 dns 服务器，linux2 为备用

dns 服务器。为所有 linux 主机提供冗余 dns 正反向解析服务。

- .在 linux1 上安装 ansible，作为 ansible 的控制节点。linux2-linux7 作 为 ansible 的受控节点。在 linux1 编写/root/skills.yaml 剧本，实现在 linux1 创建文件/root/ansible.txt，并将该文件复制到所有受控节点的/root 目录。

6.配置 linux1 为 CA 服务器,为 linux 主机颁发证书。证书颁发机构有效期 10 年，公用名为 linux1.skills.com。申请并颁发一张供 linux 服务器使用的证 书，证书信息：有效期=5 年，公用名=skills.com，国家=CN，省=Beijing，城市

=Beijing，组织=skills，组织单位=system，使用者可选名称=*.skills.com 和 skills.com。将证书 skills.crt 和私钥 skills.key 复制到需要证书的 linux 服 务器/etc/ssl 目录。

(二)apache2 服务

任务描述：请采用 apache 搭建企业网站。

- .配置 linux1 为 apache2 服务器，使用 skills.com 或 any.skills.com（any

代表任意网址前缀，用 linux1.skills.com 和 web.skills.com 测试）访问时，自动跳转到 www.skills.com 。 禁止使用 ip 地 址 访 问 ， 默 认 首 页 文 档/var/www/html/index.html 的内容为"Apache"。

- .把/etc/ssl/skills.crt 证书文件和/etc/ssl/skills.key 私钥文件转换 成含有证书和私钥的/etc/ssl/skills.pfx 文件；然后把/etc/ssl/skills.pfx 转换为含有证书和私钥的/etc/ssl/skills.pem 文件，再从/etc/ssl/skills.pem 文件中提取证书和私钥分别到/etc/ssl/apache.crt 和/etc/ssl/apache.key。

(三)ftp 服务

任务描述：请采用 ftp 服务器，实现文件安全传输。

1.配置 linux1 为 ftp 服务器，安装 vsftpd，新建本地用户 xiaoming，本地 用户登陆 ftp 后的目录为/var/ftp/pub，可以上传下载。

2.配置 ftp 虚拟用户认证模式，虚拟用户 ftp1 和 ftp2 映射为 ftp，ftp1 登 录 ftp 后的目录为/var/ftp/vdir/ftp1，可以上传下载,禁止上传后缀名为.sh 的 文件；ftp2 登录 ftp 后的目录为/var/ftp/vdir/ftp2，仅有下载权限。

3.使用 ftp 命令在本机验证。

(四)tomcat 服务

任务描述：采用 tomcat 搭建动态网站。

- .配置 linux2 为 nginx 服务器，默认文档 index.html 的 内 容 为 “HelloNginx”；仅允许使用域名访问，http 访问自动跳转到 https。

- .利用 nginx 反向代理，实现 linux3 和 linux4 的 tomcat 负载均衡，通过 https://tomcat.skills.com 加密访问 tomcat，http 访问时永久自动跳转到 https。

3.配置 linux3 和 linux4 为 tomcat 服务器，网站默认首页内容分别为 “TomcatA”和“TomcatB”，仅使用域名访问 http80 端口和 https443 端口；证 书路径均为/etc/ssl/skills.jks。

(五)nfs 服务

任务描述：请采用 nfs，实现共享资源的安全访问。

1.配置 linux2 为 kdc 服务器，负责 linux3 和 linux4 的验证。

2.在 linux3 上，创建用户，用户名为 xiao，uid=2000，gid=2000，家目录 为/home/xiaodir。

- .配置 linux3 为 nfs 服务器，目录/srv/sharenfs 的共享要求为：linux 服 务器所在网络用户有读写权限，所有用户映射为 xiao，kdc 加密方式为 krb5p。

- .配置 linux4 为 nfs 客 户 端， 利 用 autofs 按需挂载 linux3 上的

/srv/sharenfs 到/sharenfs 目录，挂载成功后在该目录创建 test 目录。

(六)samba 服务

任务描述：请采用 samba 服务，实现资源共享。

1.在 linux3 上创建 user00-user19 等 20 个用户；user00 和 user01 添加到 dev 组，user02 和 user03 添加到 sale 组。把用户 user00-user03 添加到 samba 用户。

- .配置 linux3 为 samba 服务器,建立共享目录/srv/sharesmb，共享名与目 录名相同。dev 组用户对 sharesmb 共享有读写权限，sale 组对 sharesmb 共享有 只读权限；用户对自己新建的文件有完全权限，对其他用户的文件只有读权限， 且不能删除别人的文件。在本机用 smbclient 命令测试。

- .在 linux4 修改/etc/fstab,使用用户 user00 实现自动挂载 linux3 的

sharesmb 共享到/sharesmb。

(七)iscsi 服务

任务描述：请采用 iscsi，实现集中管理存储。

1.在 linux3 上添加 4 块硬盘，利用 lvm2 创建 lvm，卷组名称为 vg1，逻辑 卷名称为 lv1，容量为全部，格式化为 ext4 格式。使用/dev/vg1/lv1 配置为 iscsi 目标服务器。iscsi 目标端的 wwn 为 iqn.2022-05.com.skills:server,iscsi 发 起端的 wwn 为 iqn.2022-05.com.skills:client。

2.linux4 连接 linux3 上的 iscsi 磁盘，修改/etc/rc.d/rc.local 文件开机 自动挂载 linux3 上的 iscsi 磁盘到/shareiscsi 目录。

(八)postgresql 服务

任务描述：请采用 postgresql 服务，实现数据存储。

1.配置 linux5 为 postgresql 服务器，创建数据库 userdb；在库中创建表 userinfo，在表中插入 2 条记录，分别为（1,user1，2005-6-1），（2,user2，2005- 6-2），口令与用户名相同，password 字段用 md5 函数加密，表结构如下：

| 字段名 | 数据类型 | 主键 |
| --- | --- | --- |
| id | serial | 是 |
| name | varchar（10） | 否 |

| birthday | date | 否 |
| --- | --- | --- |
| password | varchar（100） | 否 |

2.设置可以直接在 shell 下操作数据库，然后备份数据库 userdb（含创建 数据库命令）到/var/postgresqlbak/userdb.sql；备份 userinfo 表记录到

/var/postgresqlbak/userinfo.sql，字段之间用','分隔。

(十)pxe 服务

任务描述：请采用 pxe 服务，实现批量安装 linux 操作系统。

1.linux5 安装 DHCP 服务，地址范围为 10.10.120.10-10.10.120.19，网关 为 10.10.120.1，dns 为 10.10.120.101，域名为 skills.com。

- .安装 tftp-server，tftp 目录为默认值。

- .挂载 linux 光盘文件到/var/www/html/cdrom;实现完全自动安装 linux 文 字界面，配置文件为/var/www/html/ks.cfg(参考/root/anaconda-ks.cfg)，在

/var/lib/tftpboot/pxelinux.cfg/default 文件中指定安装源和 ks 文件。

三、Kylin服务配置

1.数据库软件安装

(1)数据库安装目录：在/dm8目录下。

(2)以dmdba用户身份进行安装，dmdba用户密码设置为Dameng123。

2.创建数据库实例

(1)实例的数据文件存放目录：在/dm8/data/目录下 。

(2)数据库名设置为GZJD。

(3)实例名设置为JDKS。

(4)端口号设置为5236 。

(5)创建2个日志文件。

(6)每个日志文件大小为500M。

(7)实例的簇大小为32页。

(8)实例的页大小为16K。

3.数据库配置

创建表空间GZTBS：

(1)表空间数据文件存储在/dm8/data/。

(2)表空间包含两个数据文件，分别为GZTBS01.DBF和GZTBS02.DBF。

(3)每个数据文件初始大小为128M，打开文件的自动扩展功能，每次扩展2M，每个数据文件最大10G。

4.用户和角色管理

(1)创建角色GZJD，角色GZJD具有创建表、创建视图、创建索引的权限。

(2)为数据库创建用户JD，密码为Dameng123，默认表空间为GZTBS。

(3)将角色GZJD授予给JD用户。

5.表管理

在JD用户下创建EMP表和DEPT表。HBS_EMP表用户存放所有员工的信息，DEPT用于存放所有部门的信息。两个表的结构如下：

EMP表结构：

EMP_ID为员工编号，EMP_NAME为员工姓名，BIRTHDAY为员工出生日期，DEPT_ID为部门编号。

DEPT表结构：

DEPT_ID为部门编号，DEPT_NAME为部门名称，LOCATION_ID为部门归属地编号，LOCATION_ADDR为部门归属地。

其中：

EMP_ID为EMP的主键，DEPT_ID为DEPT表的主键。

6.数据导入

执行脚本存放在/opt/script.sql，将数据导入到EMP表和DEPT表。