模块一：网络建设与调试

任务描述：

某集团公司原在城市A成立了总公司，后在城市B成立了分公司，又在城市C建立了办事处。集团设有产品、营销、法务、财务、人力5个部门，统一进行IP及业务资源的规划和分配，全网采用OSPF、RIP、ISIS、BGP路由协议进行互联互通。

随着企业数字化转型工作进一步推进，为持续优化运营创新，充分激活数据要素潜能，为社会创造更多价值，集团决定在总公司建立两个数据中心，在某省建立异地灾备数据中心，以达到快速、可靠交换数据，增强业务部署弹性的目的，完成向两地三中心整体战略架构演进，更好的服务于公司客户。

网络拓扑图及IP地址表：

1.网络拓扑图

2.网络设备IP地址分配表

| 设备名称 | 设备接口 | IP地址 |
| --- | --- | --- |
| SW1 | loopback1 | 10.255.1.1/32 2001:10:255:1::1/128 |
|  | loopback2 | 10.255.1.2/32 2001:10:255:1::2/128 |
|  | vlan10 | 10.255.11.251/24 2001:10:255:11::251/64 |
|  | vlan20 | 10.255.12.251/24 2001:10:255:12::251/64 |
|  | vlan30 | 10.255.13.251/24 2001:10:255:13::251/64 |
|  | vlan40 | 10.255.14.251/24 2001:10:255:14::251/64 |
|  | vlan50 | 10.255.15.251/24 2001:10:255:15::251/64 |
|  | Vlan60 | 10.255.16.251/24 2001:10:255:16::251/64 |
|  | Vlan70 | 10.255.17.251/24 2001:10:255:17::251/64 |
|  | Vlan80 | 10.255.18.251/24 2001:10:255:18::251/64 |
|  | vlan1019 | 10.255.255.14/30 |
|  | vlan1020 | 10.255.255.1/30 |
| SW2 | loopback1 ospfv2 ospfv3 bgp | 10.255.2.1/32 2001:10:255:2::1/128 |
|  | loopback2 | 10.255.2.2/32 2001:10:255:2::2/128 |
|  | vlan10 | 10.255.11.252/24 2001:10:255:11::252/64 |
|  | vlan20 | 10.255.12.252/24 2001:10:255:12::252/64 |
|  | vlan30 | 10.255.13.252/24 2001:10:255:13::252/64 |
|  | vlan40 | 10.255.14.252/24 2001:10:255:14::252/64 |
|  | vlan50 | 10.255.15.252/24 2001:10:255:15::252/64 |
|  | Vlan60 | 10.255.16.252/24 2001:10:255:16::252/64 |
|  | Vlan70 | 10.255.17.252/24 2001:10:255:17::252/64 |
|  | Vlan80 | 10.255.18.252/24 2001:10:255:18::252/64 |
|  | vlan1019 | 10.255.255.22/30 |
|  | vlan1020 | 10.255.255.2/30 |
| SW3 模拟办事处 RemotUser | loopback 2 ospfv2 | 10.255.3.2/32 |
|  | Vlan130 | 172.16.130.254/24 |
|  | Vlan140 | 172.16.140.254/24 |
|  | Vlan1015 | 10.255.255.46/30 |
| SW3模拟办事处 Storage | loopback 1 ospfv2 ospfv3 bgp | 10.255.3.1/32 |
|  | Vlan210 | 172.16.210.254/24 |
|  | Vlan220 | 172.16.220.254/24 |
|  | Vlan1016 | 10.255.255.49/30 |
| SW3模拟 Internet | loopback3 | 200.200.3.3/32 |
|  | vlan1017 | 200.200.200.1/30 |
|  | vlan1018 | 200.200.200.5/30 |
| AC1 | loopback1 ospfv2 ospfv3 | 10.255.8.1/32 2001:10:255:8::1/128 |
|  | loopback2 | 10.255.8.2/32 |
|  | loopback3 | 10.255.8.3/32 |
|  | Vlan1001 | 10.255.255.42/30 |
|  | vlan100(AP管理网段) | 172.16.100.254/24 2001:172:16:100::254/64 |
|  | vlan150(无线业务team1) | 172.16.150.254/24 |
|  | vlan160(无线业务team2) | 172.16.160.254/24 |
|  | vlan170(无线业务team3) | 172.16.170.254/24 |
|  | vlan180(无线业务Guest_int) | 172.16.180.254/24 |
| RT1 | loopback1 | 10.255.5.1/32 2001:10:255:5::1/128 |
|  | loopback2 | 10.255.5.2/32 2001:10:255:5::2/128 |
|  | loopback3 | 10.255.5.3/32 2001:10:255:5::3/128 |
|  | g0/0 | 10.255.255.29/30 |
|  | g0/1 | 10.255.255.21/30 |
|  | g0/2 | 10.255.255.18/30 |
|  | g0/3 | 10.255.255.25/30 |
| RT2 | loopback1 | 10.255.6.1/32 2001:10:255:6::1/128 |
|  | loopback2 | 10.255.6.2/32 2001:10:255:6::2/128 |
|  | loopback3 | 10.255.6.3/32 2001:10:255:6::3/128 |
|  | g0/0 | 10.255.255.30/30 |
|  | g0/1 | 10.255.255.41/30 |
|  | g0/2 | 10.255.255.50/30 |
|  | g0/3 | 200.200.200.6/30 |
| FW1 | loopback1 ospfv2 ospfv3 trust | 10.255.4.1/32 2001:10:255:4::1/128 |
|  | loopback2 trust | 10.255.4.2/32 2001:10:255:4::2/128 |
|  | Tunnel1 ssl vpn VPNHUB | 172.16.99.254/24 |
|  | e0/1 trust | 10.255.255.13/30 |
|  | e0/2 trust | 10.255.255.17/30 |
|  | e0/3 untrust | 200.200.200.2/30 |
| FW2 | loopback1 ospfv2 ospfv3 trust | 10.255.7.1/32 2001:10:255:7::1/128 |
|  | e0/1 trust | 10.255.255.26/30 |
|  | e0/2 dmz | 10.255.255.45/30 |

一、交换配置

- 配置VLAN,并确保SW1、SW2、SW3、ACI的二层链路仅允许相应VLAN通过,但不限制VLAN1。同时,使用全局支持多用户并行调试。同时，使能全局支持多用户并行调试。

| 设备 | vlan编号 | 端口 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SW1、SW2、SW3 | vlan10 | E1/0/1 | 产品部 |
|  | vlan20 | E1/0/2 | 营销部 |
|  | vlan30 | E1/0/3 | 法务部 |
|  | vlan40 | E1/0/4 | 财务部 |
|  | vlan50 | E1/0/5 | 人力部 |
|  | vlan60 | E1/0/6 | 客服部 |
|  | vlan70 | E1/0/7 | 研发部 |
|  | vlan80 | E1/0/8 | 工程部 |
| SW3模拟办事处 | Vlan130 | E1/0/13 | 远程3段 |
|  | Vlan140 | E1/0/14 | 远程4段 |
|  | Vlan210 | E1/0/21 | 存储1段 |
|  | Vlan220 | E1/0/22 | 存储2段 |

2. 在SW1、SW2和SW3之间互联实现二层网络互通,启用MSTP以实现二层网络负载均衡和冗余备份，创建实例Instance10和Instance22,命名为2025，修订版本为1。其中实例10关联vlan10、20、30、40,实例22关联vlan50、60、70、80;实例0和实例10的根交换机为SW1,备根交换机为SW2;实例22的根交换机为SW2,备根交换机为SW1；根交换机STP优先级设置为4096,备根交换机为8192；同时,禁用交换机之间与路由设备接口之间的STP功能。

3. 使用vrrp技术实现VLAN10、20、30、40、50、60、70、80、网关冗余备份,其中vrrp id与vlan id相同。Vrrp的虚拟网关为该网段的倒数第二个可用主机地址。配置SW1为vlan10、20、30、40的Master,SW2为vlan50、60、70、80的Master。要求vrrp组中高优先级设置为最高值,低优先级维持默认值,抢占模式为默认。当SW1或SW2上联链路发生故障,将Master优先级比例默认的低50,使Slave设备能够接管Master设备转发数据;而当链路故障恢复后,原Master设备接管Slave设备转发数据。

4.将SW3模拟为Internet交换机,实现与集团其它业务路由表隔离,Internet路由表VPN实例名称为Internet。在SW3创建VPN(VRF)实例RemotUser和Storage模拟办事处业务,实现与集团其它业务路由表隔离,其中SW3(RemotUser)上有远程3段和远程4段,SW3(Storage)上有存储1段和存储2段,对业务VLAN的第一个接口配置Loopback命令，模拟接口UP，方便后续业务验证。

5. SW1配置SNMP，引擎id分别为1001；创建组G2025，采用最高安全级别，配置组的读、写视图分别为：S_R、S_W；创建认证用户为U2025，采用3des算法进行加密，密钥为Key-2025，哈希算法为md5，密钥为Key-2025；当设备有异常时，需要本地的环回地址loopback 1发送vru'chon3 Trap消息至集团网管服务器10.255.100.25、2001:10:255:100::25，采用最高安全级别：当财务部门对应的用户接口发送UP DOWN事件时，禁止发送trap消息至上述集团网管服务器。

6. 为 SW1 部署相关技术，以防范基于源地址欺骗的攻击手段，包括但不限于基于源地址欺骗的拒绝服务攻击和分布式拒绝服务攻击。

7. 在默认配置下，SW1 的 MRPP 收敛时间为几百毫秒。通过使用相关技术，可以将收敛时间控制在 50 毫秒以内，大幅提升网络性能。

8. 2017 年勒索蠕虫病毒席卷全球，爆发了堪称史上最大规模的网络攻击，通过对 SW1 交换机产品部、营销部、法务部、财务部业务 VLAN 下配置访问控制策略实现双向安全防护。

二、路由调试

1. 配置所有设备主机,名称见“网络拓扑”。启用所有设备的ssh服务,防火墙所有三层接口只支持(ssh,http,https,ping),所有设备用户名和明文密码均为admin。

2. RT1配置SNMP,引擎id为1000;创建组G2025,采用最高安全级别,配置组的读、写视图分别为S_R,S_W；创建认证用户为U2025,密码为Key-2025,哈希算法为sha;当设备有异常时,需要用本地的环回地址loopback1发送v3 Trap消息至集团网络服务器10.255.100.25,2001:10:255:100::25。

3. 配置接口ipv4地址和ipv6地址,互联接口ipv4地址用本地链路地址。

4. SW2配置DHCPv4和DHCPv6,分别为产品、研发两部门分配地址。IPv4地址池名称分别为Poolv4-Vlan10、Poolv4-Vlan70，排除网管，DNS为114.114.114.114。IPv6地址池名称分别为Poolv6-Vlan10、Poolv6-Vlan70，IPv6地址池用网络前缀表示，排除网关,DNS为2400:3200::1,PC1保留地址10.255.11.10(DHCPv4地址池名称为PC1)和2001:10:255:11::10,PC2保留地址10.255.17.10(DHCPv4地址池名称为PC2)和2001:10:255:17::10。

5. SW2、RTI 以太链路、RT2 以太链路、FW1、FW2、AC1之间运行OSPFv2和 OSPFv3 协议(路由模式发布网络使用网络地址)。

(1)SW1、SW2、RT1、FW1之间0SPFv2和OSPFv3 协议，进程1，区域0，分别发布 1oopback1 地址路由和产品 ipv4、营销ipv4、法务ipv4、财务ipv4 路由，FW1 通告 type1 默认路由。

(2)RT1、RT2与SW3(Storage)与AC1之间运行0SPFv2 协议，进程1，区域1，RT2、AC1、SW3(Storage)发布Loopbackl地址;AC1发布team1、team2team3、Guest网段路由，SW3(Storage)发布存储1段、存储2段。

(3)RT1、FW2与SW3(RemotUser)之间运行0SPFv2协议，进程2，区域2，RT1向该区域通告type1默认路由;FW2发布loopbackl路由，FW2禁止学习到集团和分公司的所有路由。SW3(RemotUser)发布1oopback2、远程3段和远程4段。RT1用prefix-list匹配FW2 loopbackl、SW3(RemotUser)远程3段、远程4段路由(Prefix-list和Route-map名称都为SW3-FW2-IPv4);RT1与FW2直连ipv4路由(Prefix-list和Route-map名称都为RT1-FW2-IPv4)，将这些路由重发布到进程1区域 0。

(4)RT1、FW2之间运行0SPFv3协议，进程2(防火墙进程ID可为默认)，区域2;FW2发布loopbackl路由，RTI向该区域通告typel默认路由;FW2禁止学习到集团和分公司的所有路由。RT1将0SPFv3进程2重发布进0SPFv3进程1。

(5)使用ospf cost值100和99，实现SW1分别与RT2、FW2之间ipv4 和ipv6互访流量优先通过SW1FW1_RT1链路转发，SW2访问Internetipv4和ipv6流量优先通过SW2_RTIFW1链路转发。

(6)SW3(Storage)0SPFv2协议中实现只学习通过外部下发来的默认路由，其他路由进行过滤省略，其中关联的Prefix-list名称为 Default。

6.RT2 配置ipv4 nat,ACL名称为 ACL-NAT,允许 Any 网段用 RT2 外网接口 ipv4

7.SW1、SW2、FW1、RT1、RT2之间运行BGP协议，SW1、SW2、RT1、FW1 AS号65001、RT2 AS号65002。

(1) SW1、SW2、FW1、RT1之间通过loopbackl建立ipv4和ipv6 BGP 邻居，RT1和RT2之间通过loopbackl建立ipv4 BGP 邻居。

(2) SW1、SW2分别只发布人力、客服、研发、工程等部门ipv4路由，SW1、SW2 分别发布产品、营销、法务、财务、人力、客服、研发、工程等部门 ipv6路由。

（3）RT1 回访 SW1、SW2 人力、客服、研发、工程 ipv4 路由优先在 SW2 RT1链路转发;FW1回访SW1、SW2人力、客服、研发、工程等ipv4路由优先在SW2 RTI FWI链路转发，主备链路相互备份;用prefix-list、route-map 和 BGP 路径属性进行选路，使用MED值100和200(在RT1上配置业务选路，prefix-list 匹配数据流名称为SW2-RT1-IPv4，route-map名称自定义，在FW1上配置业务选路，使用access-list route匹配数据流名称为SW2-RT1-FW1-IPv4)。

8.对 RT2 出去访问 Internet 的流量报文进行统计,包括所有被 ACL 拒绝的流,且对统计收发的包记录源和目的 MAC地址。

三、无线部署

1.AC1 loopbacklipv4和ipv6地址分别作为AC1的ipv4和ipv6 管理地址。AP 二层自动注册，AP采用MAC地址认证。配置4个ssid，分别为teaml、team2team3、Guest_int。其中teaml关联network 150与radio1 和radio2 的 vap0team2关联network160与radiol和radio2的vapl、team3 关联network 170与radiol和radio2的vap2、Guest int关联network180与radio 1的 vap3。

AC1配置DHCP和DHCPv6服务，vlan100关联地址池为APv4，AP1通过固定地址172.16.100.100进行绑定，名称为AP1_IPv4；vlan150关联地址池为teaml,vlan160关联地址池为team2，vlan170关联地址池为team3,vlanl80 关联地址池为Guest_int。统一设置dns为114.114,114.114，租期为7天。APv6地址池关联AP的IPv6管理网段，使用2001:172:16:100::100为AP固定地址，dns为2400:3200::1。除了Guest_int为隐藏不加密，其他三个在用户接入无线网络时需要采用基于 WPA-personal加密方式，密码为Key-2025。

2.AC上防止有大量的AP都没有通过认证，产生重复建立非常多的TCP 连接,消耗大量的CPU资源，配置反制功能，当AP超过重连10次，检测间隔15分钟,超时超数则暂时禁止与AC建立TCP连接，并对存在反制表的老化时间设置为20分钟。

四、安全维护

说明:ip地址按照题目给定的顺序用“ip/mask”表示，ipv4any地址用0.0.0.0/0，ipv6 any地址用::/0，禁止用地址条目，否则按零分处理。

1.FW1配置ipv4 nat,natID为1,实现内网任意网段ipv4访问Internet任意ipv4,转换ip/mask为200.200.200.16/28,保证每一个源ip产生的所有会话将被映射到同一个固定的IP地址。

2.FW1和FW2策略默认动作作为拒绝,FW1配置trust到untrust区域的上网需求,策略ID为3。允许SSL VPN接入区域访问trust区域的产品ipv4业务,策略ID为4。

3.FW2配置trust到dmz区域的任意ipv4互访,策略ID为1。配置dmz到trust区域的任意ipv4互访,策略ID为2。

4.FW1外网接口通过ping监控外网网关地址,监控对象名称为Track1,每隔5S发送探测报文,连续10次收不到监测报文,就认为线路故障,关闭外网接口。

5.FW1上启用SSL VPN,允许移动办公用户通过用户名u2025密码Key-2025远程登录访问内网营销ipv4业务。SSL VPN名称为ssl2025,地址池名称为sslpool,地址范围为172.16.99.100-200,dns为网关地址。