尊敬的各位评委、专家、老师们，大家好！今天，我们团队非常荣幸能够站在这里，为大家展示我们在网络建设与运维赛项中的参赛历程。此次竞赛紧密围绕国家战略与产业发展需求，融合世界赛的先进模式，设置四大核心模块，全方位考验我们的专业能力与团队协作水平。接下来，我将分四个部分为大家详细还原我们的参赛全过程。

第一部分：总体流程还原

接到竞赛任务后，我们迅速启动项目规划，随后分模块推进：网络建设阶段完成交换配置，路由部署，策略调试；服务搭建阶段通过虚拟化技术快速构建云服务器环境；网络安全阶段布防攻击防护与应急响应机制；AI大模型阶段完成环境搭建与模型部署。各模块边配置边测试，确保链路通畅、服务可用，最终在规定时间内高质量完成全部任务。

第二部分：团队协作机制：分工明确，协同高效

我们团队由四名成员组成，根据专业特长清晰分工：成员A主攻Linux云服务，成员B负责网络建设，成员C专注网络安全，成员D承担AI大模型与Windows服务。遇到问题直接口头沟通，相邻成员主动支援。网络配置卡顿时，B与C共同抓包分析；服务器联调异常时，A与D交叉验证。这种快速响应确保问题在分钟内闭环，整体进度协同高效

第三部分：关键技术应用与问题应对调整

下面请团队的四名成员就项目实施过程中所用到的关键技术和问题应对作一个陈述：

[参赛成员A]：

各位评委好，我是参赛选手A，我负责Linux云服务配置

本次我构建了六节点的Rocky Linux基础设施，实现了身份信任、服务治理与数据安全的完整闭环。

在信任体系构建中，我以Chrony确立时间基准，Bind DNS承载主备解析并部署响应区域。

此处我发现了技术问题：RPZ规则初期未生效，经溯源Bind机制，补充根区域定义后实现对不良站点的精准屏蔽。同时自建CA中心，为全站颁发证书，建立加密信任链。

在高可用架构设计中，通过 Keepalived 基于 VRRP 协议构建主备集群, 发生故障后VIP 在 5秒内自动漂移至备节点，主节点恢复后立即回切，配合反向代理与Tomcat双活节点,实现流量入口到后端应用的端到端高可用。

在数据安全治理方面，Samba通过ACL实现精细化权限隔，NFS集成krb5p加密确保传输安全。

MariaDB实施最小权限与敏感数据加密,crontab自动化备份数据库,最终以Ansible完成全集群自动化纳管。

以上是我的技术实践，感谢聆听！

[参赛成员B]：

各位评委好，我是参赛选手B，我负责网络建设与调试模块。

在IP地址规划部分，我对网络设备进行合理划分网络地址，以提高地址的利用率和网络的可扩展性。

在交换配置部分，我通过VLAN技术实现了部门间的隔离。针对双上行组网，部署了Smart Link主备链路。相比于传统STP，其创新之处在于通过Flush报文机制快速刷新全网MAC地址，主备切换时能做到毫秒级接管，从而解决了传统二层网络中环路避免与快速收敛难以兼得的矛盾。同时，我还配置了SNMP监控，实现了设备状态的实时监控和故障自动告警。

在路由调试部分，我部署OSPF、RIP、IS-IS动态路由协议，实现全网快速收敛。总部与分部间通过IPSec VPN实现安全直连，为私网路由交换提供可靠链路。同时，利用MPLS VPN构建财务专网，确保各站点财务业务隔离互通。配置MP-BGP时，因未在VPNv4地址族下激活邻居，导致邻居无法建立；修正后专网互通测试通过。

在策略调试部分，我通过动态调整路由管理距离，使跨地域流量优先选择直连的广域网链路，从而优化了用户的访问体验。

以上是我的技术实践，感谢聆听。

[参赛成员C]：

各位评委好，我是参赛选手C，我负责ICT网络安全虚拟仿真综合应用模块

在网络故障排错方面，我排查并修正了IP地址配置错误的问题，通过部署NAT技术实现内部主机正常访问网络，配置了防火墙接口管理服务并放行跨区域流量，确保内部服务器可被正常访问。

在攻击溯源与取证方面，使用Kali Linux中的Wireshark对攻击流量进行分析，成功识别出黑客的登录凭证、日志篡改行为及其使用的代理工具。

在Web漏洞检测方面，通过Nmap扫描端口识别服务类型。相较于单一工具在效率低、覆盖面窄等问题，我创新性地采用工具链组合方式：由Nikto快速扫描实现广度覆盖，到Burp Suite手动验证精准定位，再到SQLMap深度利用完成漏洞利用，形成了分工明确、层层递进的协同作战模式，大幅提升了漏洞挖掘的全面性与精准度。测试中遇到联合注入请求被拒绝的问题，sql注入无回显，放弃联合查询，改用基于真假的布尔注入和构造时间延迟注入调用数据库，成功找到flag。

在漏洞利用与权限获取方面，利用Nmap扫描发现服务器高位开放端口，使用Netcat连接该端口，成功获取服务器权限并找到Flag。

以上是我的技术实现。感谢聆听！

[参赛成员D]：

各位评委好，我是参赛选手D，我负责Windows云服务配置和AI大模型搭建运维模块

在Windows配置中，我完成了主机各项服务的搭建和配置，在ISP互联网服务搭建时，我通过建立根域、完善了正反向解析、并配置Web站点。而在Web服务部署时，出现了网页访问异常等问题，我通过组策略绑定信任证书并优化加密策略，实现域内网页安全访问。同时，通过引入 DFS 分布式文件系统，带来了统一访问、多节点冗余的创新体验，保障数据安全可靠。

在AI大模型搭建中，我使用vLLM虚拟环境完成模型与Dify的对接，创新之处在于相比Ollama部署，vLLM不仅推理性能显著提升，并支持更高的并发请求，同时具备连续批处理能力，大幅提高了服务吞吐量。在配置过程中，vLLM因KV缓存占用过高导致服务启动失败，针对这一情况，我调整了缓存大小和并行参数，降低内存占用，并重新注册OpenAI扩展组件，最终实现Dify平台与大模型的稳定对接及各项功能验证。

以上是我的技术实践，感谢聆听！

第四部分： 总结与展望

通过此次竞赛，我们不仅提升了自身的专业技能，更深刻体会到了团队协作的重要性。从项目规划到实施落地，从技术应用到问题解决，每一个环节都离不开团队成员的紧密配合与不懈努力。在未来的学习与工作中，我们将继续深耕网络技术领域，不断探索新技术、新方法，提升自身的综合能力，为网络行业的发展贡献自己的力量。

最后，再次感谢评委老师对我们团队的支持与指导，我们将持续完善项目！汇报完毕，请批评指正！